ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Метод узловых и контурных уравнений.  Законы Кирхгофа.

Задание:

Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений расчета токов во всех ветвях схемы (систему узловых и контурных уравнений).

Решение:

1. Произвольно выбираем и указываем на схеме направления токов в ветвях.

2. В схеме имеем семь неизвестных токов (I1 - I6  и IR3 ), следовательно система должна состоять из семи уравнений (Кур=7).

3. В схеме пять узлов (Кузлов = 5), следовательно по первому закону Кирхгофа необходимо составить четыре узловых уравнения (Кур1зак= Кузлов–1=5–1=4) – на одно уравнение меньше, чем количество узлов.

4. Остальные (контурные) уравнения составляются по второму закону Кирхгофа (Кур2зак = Кур –

– Кур1зак=7– 4= 3).

5. Согласно первому закону Кирхгофа, алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю. Знак тока выбираем в зависимости от направления тока – к узлу или от узла.

6. Согласно второму закону Кирхгофа, алгебраическая сумма падений напряжений на сопротивлениях контура равна алгебраической сумме ЭДС этого контура. Знак падения напряжения (тока) и ЭДС определяется в зависимости от его направления по отношению к направлению обхода контура.

7. В соответствии с пунктами 2-6 получаем следующую систему уравнений:

Узел n:           I3 + J3- IR3 = 0

Узел a: 	I3 - I4 + I5 = 0		или так:	IR3 - J3 - I4 + I5 = 0

Узел b: 	I1 + I6 - I3 = 0

Узел c: 	I4 - I2 - I6 = 0

Контур a-d-b-n-a: 	-I5∙R5 + I1∙R1 + IR3 ∙R3 = Е3

Контур a-d-m-c-a: 	-I5∙R5 - I2∙R2 - I4∙R4 =  -Е2

Контур a-c-b-n-a:	I4∙R4 + I6∙R6 + IR3∙R3 = Е3

Cистема уравнений составлена.