ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Метод контурных токов. Баланс мощности.

Задание:

Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов. Проверить правильность вычислений, составив баланс мощностей.

R1 = 6 Ом

R2 = 5 Ом

R3 = 8 Ом

R4 = 14 Ом

R5 = 7 Ом

R6 = 8 Ом

E2 = 20 В

E3 = 30 В

J3 = 1 А

Решение:

1.  Произвольно выбираем и указываем на схеме направления контурных токов I11, I22, I33. Количество контурных токов должно быть равно количеству уравнений, составляемых для расчета цепи по второму закону Кирхгофа (см. пример №1). Направление токов в ветвях также выбираем произвольно.

2.  Для контурных токов составляем систему уравнений по второму закону Кирхгофа.

Контур a-d-b-n-a: 	I11∙(R5 +  R1 +  R3) + I22∙R5 + I33∙R3 + J3∙R3 = Е3

Контур a-d-m-c-a: 	I22∙(R5 +  R2 +  R4) + I11∙R5 - I33∙R4 = - Е2

Контур a-c-b-n-a:	I33∙(R4 +  R6 +  R3) - I22∙R4 + I11∙R3  + J3∙R3 = Е3

3. Подставляем численные значения.

I11∙(7 + 6 + 8) + I22∙7 + I33∙8 + 1∙8 = 30

I22∙(7 + 5 + 14) + I11∙7 - I33∙14 = - 20

I33∙(14 + 8 + 8) - I22∙14 + I11∙8  + 1∙8 = 30

4. Вычисляем коэффициенты и расставляем токи в порядке возрастания.

21I11 + 7I22 + 8I33 = 22

7I11 + 26I22 - 14I33 = - 20

8I11 - 14I22 + 30I33 = 22

5. Используя определители, решаем систему и находим контурные токи

21	 7	 8

  =	  7	26      -14	=  21∙26∙30 + 7∙(-14)∙8 + 7∙(-14)∙8 - 8∙26∙8 – (-14)∙(-14)∙21 - 7∙7∙30 =

8      -14	30

=  7562

Аналогично

22	 7	  8

1   =    -20	26	14	=  12556

22     -14	30

21	22	  8				21	  7	22

2  =	  7       -20      -14	= -10704        3   =      7	26      -20	=  - 2798

8	22	30				  8      -14	22

I11 = 1 /  = 12556 / 7562 = 1,660 А

I22 = 2 /  = -10704 / 7562 = -1,416 А

I33 = 3 /  = -2798 / 7562 = -0,3700 А

6. Определяем неизвестные токи как алгебраические суммы контурных токов в соответствующих ветвях:

I1  = I11 = 1,660 А

I2 = -I22 = 1,416 А

I3 = I11 + I33 =  1,660 + (-0,3700) = 1,290 А

I4 = I33 - I22 = -0,3700 – (-1,416) = 1,046 А

I5 = -I11 - I22 = -1,660 – (-1,416) = -0,244 А

I6 =  I33 = -0,3700 А

IR3 = I3 + J3 = 1,29 + 1 = 2,29 А

7. Составляем уравнение баланса мощности I2R = EI + UkJk

I12∙R1 + I22∙R2 + IR32∙R3 + I42∙R4 + I52∙R5 + I62∙R6 = Е2∙I2 + Е3∙I3 + IR3∙R3∙J3;

8. Подставляя в уравнение баланса мощности численные значения исходных данных и полученных  значений, убеждаемся в правильности решения.

1,662∙6 + 1,4162∙5 + 2,292∙8 + 1,0462∙14 +(-0,244)2∙7 + (-0,37)2∙8 =  20∙1,416 + 30∙1,29 + 2,29∙8∙1;

85,34 = 85,34

Баланс сходится.