ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Метод узловых потенциалов. Потенциальная диаграмма.

Задание:

Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов. Начертить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего обе ЭДС.

Примечание: схема цепи и численные данные такие же, как в примерах №1 и №2.

R1 = 6 Ом

R2 = 5 Ом

R3 = 8 Ом

R4 = 14 Ом

R5 = 7 Ом

R6 = 8 Ом

E2 = 20 В

E3 = 30 В

J3 = 1 А

Решение:

1. Преобразовываем источник тока  J3  в источник ЭДС  EJ3 = J3∙R3 = 1∙8 = 8 В. Условно заземляем одну из точек цепи (принимаем потенциал  b = 0).

2. Записываем систему узловых уравнений:

a∙Gaa + c∙Gac + d∙Gad = Iaa

a∙ Gca + c∙Gcc + d∙Gcd = Icc

a∙ Gda + c∙Gdc + d∙Gdd = Idd

здесь 	Gkk – собственные проводимости узлов (сумма проводимостей всех ветвей, подключенных

к узлу k).

Gkh – взаимные проводимости узлов (сумма проводимостей всех ветвей, соединяющих

узлы k и h, взятая с обратным знаком).

Ikk   – узловые токи (алгебраическая сумма токов всех источников, подключенных к узлу k,

при условном отсутствии разности потенциалов между узлами).

3. Находим проводимости и узловые токи:

Gaa = 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 = 1/8 + 1/14 + 1/7 = 0,3393 Ом-1

Gcc = 1/R2 + 1/R4 + 1/R6 = 1/5 + 1/14 + 1/8 = 0,3964 Ом-1

Gdd = 1/R1 + 1/R2 + 1/R5 = 1/6 + 1/5 + 1/7 = 0,5095 Ом-1

Gac = Gca = -1/R4 = -1/14 = -0,07143 Ом-1

Gad = Gda = -1/R5 = -1/7 = -0,1429 Ом-1

Gcd = Gdc = -1/R2 = -1/5 = -0,2 Ом-1

Iaa = (Е3 - ЕJ3) ∙g3 =  (Е3 - ЕJ3) /R3 = (30 – 8)/8  =  2,75 А

Icc = -Е2 /R2 = -20/5  =  -4 А

Idd = Е2 /R2 = 20/5  =  4 А

4. Подставив в уравнения численные значения и решая систему с помощью определителей, находим потенциалы узлов:

a∙0,3393 - c∙0,07143 - d∙0,1429 = 2,75

-a∙0,07143 + c∙0,3964 - d∙0,2 = -4

-a∙0,1429 - c∙0,2 + d∙0,5095 = 4

0,3393	-0,07143	-0,1429

  =	-0,07143	 0,3964	-0,2	       =   0,04018

-0,1429	-0,2		 0,5095

2,75		-0,07143	-0,1429

a  =	-4		 0,3964	-0,2	       =   0,4692

4		-0,2		 0,5095

0,3393	 2,75		-0,1429

с  =	-0,07143	-4		-0,2	       =   -0,1189

-0,1429	 4		 0,5095

0,3393	-0,07143	 2,75

d  =	-0,07143	 0,3964	-4	       =    0,4004

-0,1429	-0,2		 4

a = a /  = 0,4692 / 0,04018 = 11,68 В

c = с /  = -0,1189 / 0,04018 = -2,958 В

d = d /  = 0,4004 / 0,04018 = 9,965 В

5. Определяем токи в ветвях по формуле:  Ikh = (Ekh + (k - h)) ∙gkh = (Ekh + (k - h)) /Rkh

I1 = (0 + (d - b)) /R1 =  (0 + (9,965 - 0)) / 6 =  1,661 А

I2 = (E2 + (c - d)) /R2 =  (20 + (-2,958 – 9,965)) / 5 =  1,415 А

I3 = ((E3 - EJ3) + (b - a)) /R3 =  ((30 – 8) + (0 – 11,68)) / 8 =  1,290 А

I4 = (0 + (a - c)) /R4 =  (0 + (11,68 + 2.958)) / 14 =  1,046 А

I5 = (0 + (d - \a)) /R5 =  (0 + (9,965 – 11,68)) / 7 =  -0,2448 А

I6 = (0 + (с - b)) /R6 =  (0 + (-2,958 - 0)) / 8 =  -0,3698 А

Возвращаясь к исходной схеме с источником тока получаем

IR3 = I3 + J3 = 1,290 + 1 = 2,290 А

6. Для построения потенциальной диаграммы выбираем контур b-n-a-d-m-c-b. Потенциалы узлов a, b, c и d уже найдены. Определим потенциалы точек  m и n.

m = c + E2 = -2,958 + 20 = 17,04 В

n = b + E3 = 0 + 30 = 30 В

7. Для удобства построения составим таблицу изменения потенциалов и сопротивлений по замкнутому контуру:

| Узел, точка | b | n | a | d | m | c | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединительный элемент |  | Е3 | R3 | R5 | R2 | Е2 | R6 |
| Сопротивление элемента | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 8 |
| Потенциал | 0 | 30 | 11,68 | 9,965 | 17,04 | -2,958 | 0 |
| Абсолютное сопротивление (от начала диаграммы) | 0 | 0 | 8 | 15 | 20 | 20 | 28 |

8. Откладывая по вертикальной оси значения потенциала, а по горизонтальной – абсолютное сопротивление, строим потенциальную диаграмму.